МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования

"МИРЭA - Российский технологический университет"

РТУ МИРЭА

Институт Информационных Технологий

Кафедра общей информатики

ОТЧЕТ

ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ № 8

реализация заданной логической функции от четырех переменных на мультиплексорах 16-1, 8-1, 4-1, 2-1

по дисциплине

«ИНФОРМАТИКА»

| Выполнил студент группы ИНБО-07-21 |  | Михайлюк Д. С. |
| --- | --- | --- |
| Принял Доцент, кандидат технических наук |  | Норица В. М. |
| Практическая работа выполнена | «__»_______2021 г. | ___________________ |
| «Зачтено» | «__»_______2021 г. | ___________________ |

Москва 2021

СОДЕРЖАНИЕ

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ	3

2 ВОССТАНОВЛЕННАЯ ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ	4

3 СХЕМЫ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ЛОГИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ НА МУЛЬТИПЛЕКСОРАХ ТРЕБУЕМЫМИ СПОСОБАМИ	5

4 ВЫВОДЫ	7

5 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ	8

1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ

Логическая функция от четырех переменных задана в 16-теричной векторной форме. Восстановить таблицу истинности. По таблице истинности реализовать в лабораторном комплексе логическую функцию на мультиплексорах тремя способами:

–используя мультиплексор 16-1;

–используя один мультиплексор 8-1;

–используя минимальное количество мультиплексоров 4-1;

–используя минимальную комбинацию мультиплексоров 4-1 и 2-1;

Протестировать работу схем и убедиться в правильности их работы. Подготовить отчет о проделанной работе и защитить ее

В соответствии с персональным вариантом №34004 функция, заданная в 16-теричной форме, имеет вид:

F(a, b, c, d) = EC5B16

2 ВОССТАНОВЛЕННАЯ ТАБЛИЦА ИСТИННОСТИ

Преобразуем в двоичную запись: ED3C16 = 1110.1100.0101.10112 – получили столбец значений логической функции, который необходим для восстановления полной таблицы истинности.

Таблица 1 -Восстановленная таблица истинности для функции F

| A | B | C | D | F |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

3 СХЕМЫ, РЕАЛИЗУЮЩИЕ ЛОГИЧЕСКУЮ ФУНКЦИЮ НА МУЛЬТИПЛЕКСОРАХ ТРЕБУЕМЫМИ СПОСОБАМИ

Рисунок 1 – Схема реализации функции используя мультиплексор 16-1

Рисунок 2 – Схема реализации функции используя один мультиплексор 8-1

Рисунок 3 – Схема реализации функции используя минимальное количество мультиплексоров 4-1

Рисунок 4 – Схема реализации функции используя минимальную комбинацию мультиплексоров 4-1 и 2-1

4 ВЫВОДЫ

В ходе проведенной студентом работой были построены схемы, реализующие функцию F(a, b, c, d) = EC5B16 через различные виды мультиплексоров и дополнительную логику, заданной в 16-теричной форме с соответствующими логическими рассуждениями и подробными шагами, описывающими получение положительного результата.

5 СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

1.Смирнов С.С., Карпов Д.А. Информатика: Методические указания по выполнению практических работ / С.С. Смирнов, Д.А. Карпов — М., МИРЭА — Российский технологический университет, 2020. – 51-58 стр.

2.Руководство “как стать пользователем Logisim”